# E1  Kirchhoffovy  zákony.

Rozvětvený elektrický obvod se nazývá elektrická síť. Je to soustava zdrojů elektromotorických napětí /emn/ propojených vodiči s určitými rezistory. Bod sítě, v němž se stýkají nejméně tři vodiče, se nazývá uzel. Sériová kombinace vodičů a zdrojů  emn mezi dvěma uzly sítě se nazývá větev. Několik větví spojených v sérii tak, že poslední končí v bodě, kde začíná první, se nazývá obvod /smyčka/.

Řešit elektrický obvod znamená vypočítat z daných veličin /pro zdroje a spotřebiče/ proudy v libovolné větvi obvodu, napětí mezi uzly apod. Pro toto řešení jsou všeobecným návodem Kirchhoffovy zákony.

- Kirchhoffův zákon

Algebraický součet proudů v libovolném uzlu se rovná nule.

k=1nIk=02. Kirchhoffův zákon

V libovolném uzavřeném obvodu sítě se algebraický součet elektromotorických napětí zdrojů rovná algebraickému součtu úbytků ohmických napětí na jednotlivých rezistorech.

j=1nUej=k=1mRkIk

Příklad sítě je na obr. 1.

Obr. 1

Řešení sítě vede k řešení soustavy lineárních rovnic. Má-li síť N uzlů, dostane se z prvního zákona  N-1  lineárně nezávislých rovnic. Z druhého zákona se dostane tolik lineárně nezávislých rovnic, kolik je v síti obvodů, které mají alespoň prvek / U  nebo  R /, jenž není společný se žádným jiným obvodem.

Pro síť na obr. 1 dostáváme soustavu rovnic :

I1+I2−I3=0R1I1−R2I2=Ue1−Ue2R2I2+R3I3=Ue2

Známe-li napětí U a odpory R ,vypočteme z těchto rovnic neznámé proudy I  :

I1=R3(Ue1−Ue2)+R2Ue1R1R2+R2R3+R1R3

I2=R3(Ue2−Ue1)+R1Ue2R1R2+R2R3+R1R3

I3=R2Ue1+R1Ue2R1R2+R2R3+R1R3

Pomůcky :

2 zdroje napětí /BS 525/; panel pro ověření Kirchhoff. zákonů obr. 1 ; voltmetr; 3x ampérmetr; spojovací vodiče

Úkoly :

- Jsou-li dány v síti dle obr. 1 hodnoty rezistorů a napětí, vyjádřete hodnoty proudů. Pro úkol  2c  je výsledné řešení  v návodu. Pro přehlednější zápis a následný výpočet označte jmenovatel  M=R1R2+R2R3+R1R .

- Ověřte měřením  velikosti proudů pro různé kombinace zapojení a  velikostí emn. zdrojů.

- zapojte síť jen se zdrojem Ue1 ( druhý nahraďte propojkou)

- zapojte síť jen se zdrojem Ue2 ( první nahraďte propojkou)

- zapojte síť s oběma zdroji , změňte polaritu zdrojů.

Proveďte pro různé velikosti proudů a případy, kdy jeden z proudů je nulový, nebo dva proudy nabývají stejné hodnoty.