E2    Měření odporu rezistoru

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný napětí U mezi konci tohoto vodiče. Pro různé vodiče je konstanta úměrnosti mezi I a U různá. Proto zavádíme charakteristickou veličinu tzv. elektrický odpor R definovaný vztahem

R=UI.                                                              (1)

Jednotkou elektrického odporu R je 1 Ω [Ohm].

K určení velikosti odporu existuje mnoho metod. Při volbě měřící metody musíme vždy zvážit:

- velikost odporu

- požadovanou přesnost určení R.

- 1. Přímá metoda

Metoda je založená na přímém využití Ohmova zákona (1). Velikost odporu je určena vztahem:

Rx=UxIx,                                                          (2)

kde Rx je měřený odpor, Ux je úbytek napětí na odporu , Ix proud procházející odporem.

K měření použijeme volmetr a ampérmetr. Rozlišujeme dva způsoby zapojení obou přístrojů:

Varianta A:  Voltmetr měří úbytek napětí na odporu i na ampérmetru (viz obrázek 1). Pro měřený odpor z Ohmova zákona (1) platí:

Rx=UxIx=UV−UAIA=UVIA−RA,                                (3)

kde UV je napětí na voltmetru, UA úbytek napětí na ampérmetru, Ix=IA proud procházející odporem a ampérmetrem a RA vnitřní odpor ampérmetru. Uvedené zapojení je vhodné pro odpory , kdy Rx>>RA.

Obrázek 1. Schéma zapojení přímé metody, varianta A.

Varianta B: Voltmetr měří úbytek napětí na měřeném odporu, ampérmetr tedy měří nejenom proud procházející měřeným odporem, ale také proud procházející voltmetrem (obrázek 2). Pro měřený odpor z Ohmova zákona (1) platí:

Rx=UxIx=UVIA−IV=UVIA−UVRV,                                            (4)

kde RV je vnitřní odpor voltmetru. Uvedená metoda je vhodná pro měření menších odporů.

- Obrázek 2. Schéma zapojení přímé metody, varianta B.

- 2. Wheatstonův můstek

Velmi přesné výsledky poskytují tzv. můstkové nebo taky nulové metody. Wheatstonův můstek (obr.3) je sestaven ze čtyř odporů R1, R2, R3 a R4 zapojených podle obrázku 3. Odpory jsou připojeny na zdroj napětí (přes regulační odpor R) a mezi uzly B a D je zapojen citlivý galvanometr G. Jeden z odporů například R1 je neznámý. Změnami hodnot tří zbývajících odporů lze dosáhnout toho, že galvanometrem neteče proud (můstek je vynulovaný). Nastane to v případě, kdy potenciál uzlu B je roven potenciálu uzlu D. Užitím Kirchhoffových zákonů pro odpory platí:

R1R2=R3R4.                                                          (5)

Z této podmínky pak pro hledaný odpor plyne vztah:

R1=R2R3R4.

- Obrázek 3. Schéma zapojení Wheatstonova můstku.

Odpor R1  nahraďte postupně neznámými odpory  RB, RC,RD  . Odpory  R3 a R4  vyberte ze známých. Odpor  R2  je tvořen odporovou dekádou a jeho velikost nastavujeme do stavu, kdy galvanometrem neprochází proud.

- Pomůcky:

Panel s rezistory RB, RC,RD  ; ampérmetr; volmetr; galvanometr; panel Wheatstoneova můstku se sadou odporů;odporová dekáda, ohmmetr; stejnosměrný zdroj elektrického napětí; reostat; spojovací vodiče.

- Úkoly :

- Změřit hodnoty odporů rezistorů RB, RC,RD  oběma variantami přímé metody. Porovnat výsledky měření bez započtení vnitřních odporů měřících přístrojů  s výsledky, ve kterých jejich vnitřní odpor započteme.

- Změřit odpor rezistorů  RB, RC,RD  můstkovou metodou.

- Změřit odpory rezistorů ohmmetrem a porovnat je s výsledky měření v úkolech 1 a 2.