| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetizmus |  |  |  |
| Jméno: | Ročník, obor: | Vyučující: Mgr. Richard Švacha | Akademický rok: 2012/2013 |
| Spolupracující: | Název úlohy: Měření odporu rezistoru |  | Datum měření: 12. 3. 2013 |
| Číslo úlohy: E2 |  |  | Datum odevzdání: 12. 3. 2013 |

- Úkoly:

- Změřit hodnoty odporů rezistorů RB, RC,RD  oběma variantami přímé metody. Porovnat výsledky měření bez započtení vnitřních odporů měřících přístrojů s výsledky, ve kterých jejich vnitřní odpor započteme. Změřit odpory rezistorů ohmmetrem a porovnat je s výsledky měření.

- Změřit odpor rezistorů RB, RC,RD  můstkovou metodou a rovněž je porovnat s velikostmi naměřenými ohmmetrem.

- Pomůcky:

Panel s rezistory RB, RC,RD  ; ampérmetr; volmetr; galvanometr; panel Wheatstoneova můstku se sadou odporů; odporová dekáda, ohmmetr; stejnosměrný zdroj elektrického napětí; reostat; spojovací vodiče.

- Naměřené a vypočtené hodnoty.

- Pro měření odporu přímou metodou podle varianty A jsme sestavili následující obvod.

- Obr. 1: Schéma zapojení přímé metody, varianta A.

Odpor RX  jsme postupně nahradili neznámými odpory RB, RC,RD a pro každý provedli 3 měření. Pro budoucí výpočet skutečné hodnoty odporu je nezbytné zapsat vždy vnitřní odpor měřicího přístroje na daném měřícím rozsahu.

- Tab. 1: Měření odporu přímou metodou podle varianty A

| - RB |  |  |  | - RC |  |  | - RD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rozsah V: 2,4V RV=12000Ω - Rozsah A: 12mA RA=100Ω |  |  |  | - Rozsah V: 12V RV=60000Ω - Rozsah A: 12mA RA=100 Ω |  |  | - Rozsah V: 12V RV=60000Ω - Rozsah A: 0,6mA RA=1170 Ω |  |  |
| - Č. měř. | - U [V] | - I [mA] | - R [Ω] | - U [V] | - I [mA] | - R [Ω] | - U [V] | - I [mA] | - R [Ω] |
| - 1 | - 1,8 |  |  | - 9 |  |  | - 9 |  |  |
| - 2 | - 2,0 |  |  | - 10 |  |  | - 10 |  |  |
| - 3 | - 2,2 |  |  | - 11 |  |  | - 11 |  |  |

Ve srovnávací tab. 2 jsou přehledně hodnoty odporů naměřených a vypočtených.

V 1. řádku je odpor vyjádřený bez započtení vnitřního odporu přístrojů, tedy Rx=UVIA.

V 2. řádku je odpor vyjádřený se započtením vnitřního odporu přístrojů, tedy

Rx=UxIx=UV−UAIA=UVIA−RA

- Ve 3. řádku je odpor změřen multimetrem.

- Tab. 2: Srovnávací tabulka velikostí odporů.

|  | - RB/Ω | - RC/Ω | - RD/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| - R=UVIA |  |  |  |
| - R=UVIA−RA |  |  |  |
| - RMULTIMETREM |  |  |  |

- Pro měření odporu přímou metodou podle varianty B jsme sestavili následující obvod:

- Obr. 2: Schéma zapojení přímé metody, varianta B.

Odpor Rx jsme postupně nahradili neznámými odpory RB, RC,RD a pro každý provedli 3 měření. Pro budoucí výpočet skutečné hodnoty odporu je nezbytné zapsat vždy vnitřní odpor měřicího přístroje na daném rozsahu.

- Tab. 3: Měření odporu přímou metodou podle varianty B.

| - RB |  |  |  | - RC |  |  | - RD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rozsah V: 2,4V RV=12000Ω - Rozsah A: 12mA RA=100Ω |  |  |  | - Rozsah V: 12V RV=60000Ω - Rozsah A: 12mA RA=100 Ω |  |  | - Rozsah V: 12V RV=60000Ω - Rozsah A: 0,6mA RA=1170 Ω |  |  |
| - Č. měř. | - U [V] | - I [mA] | - R [Ω] | - U [V] | - I [mA] | - R [Ω] | - U [V] | - I [mA] | - R [Ω] |
| - 1 | - 1,4 |  |  | - 9 |  |  | - 9 |  |  |
| - 2 | - 1,6 |  |  | - 10 |  |  | - 10 |  |  |
| - 3 | - 1,8 |  |  | - 11 |  |  | - 11 |  |  |

Ve srovnávací tab. 4 jsou přehledně hodnoty odporů naměřených a vypočtených.

V 1. řádku je odpor vyjádřený bez započtení vnitřního odporu přístrojů, tedy Rx=UVIA.

V 2. řádku je odpor vyjádřený se započtením vnitřního odporu přístrojů, tedy

Rx=UxIx=UVIA−IV=UVIA−UVRV

- Ve 3. řádku je odpor změřen multimetrem.

- Tab. 4: Srovnávací tabulka velikostí odporů.

|  | - RB/Ω | - RC/Ω | - RD/Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| - R=UVIA |  |  |  |
| - R=UVIA−UVRV |  |  |  |
| - RMULTIMETREM |  |  |  |

- Tab. 5: Výpočet měření odporu RX.

| - RB |  | - RC |  | - RD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - IV [mA] | - R=UVIA−IV [Ω] | - IV [mA] | - R=UVIA−IV [Ω] | - IV [mA] | - R=UVIA−IV [Ω] |

Závěr: Z tabulky 2 a 4 vyplývá: Metoda A je vhodná pro měření malých odporů, metoda B pro měření velkých odporů.

- 2. Měření odporu rezistorů RB, RC, RD  můstkovou metodou.

Sestavili jsme následující obvod:

Obr. 3: Wheatstoneův můstek

- Pro hledaný odpor R1 plyne vztah:		R1=R2R3R4.

Odpor R1  nahradíme postupně neznámými odpory RB, RC,RD  . Odpory  R3 a R4  vybereme ze známých. Odpor  R2  je tvořen odporovou dekádou a jeho velikost nastavujeme do stavu, kdy galvanometrem neprochází proud.

Výsledky měření odporu pomocí můstku jsou v tab. 5.

- Tab. 5: Měření odporu můstkovou metodou

|  | - R3 [Ω] | - R4 [Ω] | - R2 [Ω] | - R1 [Ω] | - RMULTIMETR [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RB |  |  |  |  |  |
| - RC |  |  |  |  |  |
| - RD |  |  |  |  |  |

Závěr: Hodnoty v posledních dvou sloupcích jsou                , proto považuji můstkovou metodu za přesnou.