| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetizmus |  |  |  |
| Jméno: | Ročník, obor: | Vyučující: | Akademický rok: 20??/20?? |
| Číslo úlohy: E1 | Název úlohy: # Kirchhoffovy zákony |  | Datum měření: |
|  |  |  | Datum odevzdání: |

Pro úkol 1 k ověření Kirchhoffových zákonů sestrojíme obvod podle obr. 1

Obr. 1

Známe-li hodnoty rezistorů a napětí, pro proudy platí:

I1=R3Ue1+R2Ue1J

I2=R3Ue1J

I3=R2Ue1J

kde                J=R1R2+R2R3+R1R3                     Změřeno:        	 R1= 45,2 Ω

R2= 90,5 Ω

R3= 46,1 Ω

Provedli jsme 3 měření pro různá napětí a naměřené proudy porovnali s vypočtenými (tab. 1)

- Tab. 1

| č. měř. | U1V | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1mA | I2mA | I3mA | I1mA | I2mA | I3mA |
| 1 | 9,00 | 106 | 37 | 69 |  |  |  |
| 2 | 10,0 | 120 | 42 | 78 |  |  |  |
| 3 | 11,0 | 132 | 46 | 86 |  |  |  |

Údaje vepsané do tabulky červeně jsou vaše „naměřené“ hodnoty, vy je přepíšete černě nepatrně pozměníte, aby to neměla každá skupina stejné. Zbytek tabulky pak vyplníte hodnotami vypočtenými dle různých elektromotorických napětí U1 (přesněji Ue1) v každém řádku, viz níže.. Taktéž pro ostatní úlohy.

Výpočet pro 1. řádek:

J=R1R2+R2R3+R1R3=

I1=R3Ue1+R2Ue1J=

I2=R3Ue1J=

I3=R2Ue1J=

- Pro úkol 2 sestrojíme obvod podle obr. 2

Známe-li hodnoty rezistorů a napětí, pro proudy platí:

I1=R3Ue2J

I2=R3Ue2+R1Ue2J

I3=R1Ue2J

- Provedli jsme 3 měření pro různá napětí a naměřené proudy porovnali s vypočtenými (tab. 2)

- Tab. 2

| č. měř. | U2V | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1mA | I2mA | I3mA | I1mA | I2mA | I3mA |
| 1 | 10,0 | 43 | 86 | 43 |  |  |  |
| 2 | 13,0 | 56 | 112 | 56 |  |  |  |
| 3 | 16,0 | 70 | 138 | 68 |  |  |  |

Výpočet pro 1. řádek:

I1=R3Ue2J=

I2=R3Ue2+R1Ue2J=

I3=R1Ue2J=

- Pro úkol 3 sestrojíme obvod podle obr. 3

Obr. 3

Známe-li hodnoty rezistorů a napětí, pro proudy platí:

I1=R3(Ue1−Ue2)+R2Ue1J

I2=R3(Ue2−Ue1)+R1Ue2J

I3=R2Ue1+R1Ue2J

- Provedli jsme 4 měření pro různá napětí a naměřené proudy porovnali s vypočtenými (tab. 3)

- Tab. 3

| č. měř. | U1V | U2V | naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I1mA | I2mA | I3mA | I1mA | I2mA | I3mA |
| 1 | 5,00 | 9,00 | 22 | 55 | 77 |  |  |  |
| 2 | 5,00 | 12,0 | 8 | 80 | 90 |  |  |  |
| 3 | 5,00 | 13,67 | 0,00 | 95 | 96 |  |  |  |
| 4 | 5,00 | 2,7 | 51 | 0,00 | 52 |  |  |  |

Výpočet pro 1. řádek:

I1=R3(Ue1−Ue2)+R2Ue1J=

I2=R3(Ue2−Ue1)+R1Ue2J=

I3=R2Ue1+R1Ue2J=

Závěr:

V tabulkách jsme porovnali hodnoty naměřené s hodnotami vypočtenými. Při bližším pohledu můžeme říci, že měření bylo správně provedeno, jelikož odchylka mezi hodnotami vypočtenými a naměřenými  je menší než   ...  %.

V závěru dopište největší relativní odchylku mezi neměřenou a vypočtenou hodnotou ze všech „měření“, pokud nepřesáhla 1% bylo „měření“ přesné.

Vše červené opravte, resp. vymažte.