|  |  | Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spolupracoval: |  |  | Vypracoval: |
| Akademický rok: 2012/2013 | Ročník: I. |  | Datum měření: 26. 2. 2013 | Hodnocení: |  |
| Úloha č. 3: Voltmetr a ampérmetr, vnitřní odpor, změna rozsahu, cejchování |  |  |  |  |  |

- Úkoly:

- Určete vnitřní odpor galvanometru – přímou metodou.

- Z galvanometru sestavte voltmetr a ampérmetr určených rozsahů. Jako předřadníku a bočníku použijte odporovou dekádu.

- Přístroj s upraveným rozsahem ocejchujte laboratorním měřicím přístrojem a sestrojte korekční křivku.

- Pomůcky:

Galvanometr, stejnosměrný zdroj elektrického napětí, odporová dekáda, laboratorní voltmetr a ampérmetr, spojovací vodiče.

Naměřené a vypočtené hodnoty:

Pro určení vnitřního odporu galvanometru jsme sestavili následující obvod

Obr. 1: měření odporu galvanometru

Naměřené hodnoty:    UG=

IG=

odtud                            RG=UGIG=

- 2. Sestavení voltmetru s rozsahem 10 V:

- Voltmetr tvoří sériové spojení galvanometru G a předřadného odporu RP.

- Obr. 2: Voltmetr

Výpočet předřadného odporu:

RP=n−1RG        n = 10 (rozsah galvanometru zvětšíme 10x)

RP=

Sestrojený voltmetr jsme ocejchovali přesným laboratorním voltmetrem. K nastavení jednotlivých napětí jsme použili reostat R.

Tab. 1:

| UVV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UlabV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odchylka (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Graf č. 1 : (ukázka)

odchylka (V)

U (V)

- Sestavení ampérmetru s rozsahem 10 mA:

- Ampérmetr tvoří galvanometr G a bočník RB.

- Obr. 3: Ampérmetr

Výpočet bočníku:

RB=RGn−1                    n = 10 (rozsah galvanometru zvětšíme 10x)

RB=

Tab. 2:

| IAmA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IlabmA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odchylka (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Graf č. 2: (ukázka)

I (mA)

Závěr:

Zjistili jsme vnitřní odpor galvanometru, sestrojili z něj jak voltmetr, tak ampérmetr určených rozsahů a k nim sestrojili kalibrační křivky.