| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzikální praktikum III – Optika |  |  |  |
| Jméno: | Ročník, obor: Druhý, | Vyučující: | Datum měření: |
| Akademický rok: | Název úlohy: Měření koherenční délky laseru |  | Datum odevzdání: |
| Číslo úlohy: 8 |  |  | Hodnocení: |

# Teoretický úvod:

V této úloze máme za úkol stanovit tzv. koherenční délku He-Ne laseru. Koherence je základní podmínka pro vznik interferenčního obrazce. Koherentní vlny jsou monochromatické, které mají stejnou frekvenci, časové stálý rozdíl fází a jsou polarizovány ve stejné polarizační rovině. Výslednou intenzitu I světla při skládání dvou koherentních koherentních vln o různých intenzitách I1 a I2 popisujeme interferenčním zákonem (1)

I=I1+I2+2I1I2cosϕ1−ϕ2,				(1)

kde 1 a 2 jsou fáze obou vlnění.

Důležitým parametrem, který popisuje viditelnost interferenčního obrazu, tj. vzájemné rozlišení míst z maximální resp. minimální intenzitou Imax resp. Imin, je kontrast V, daný vztahem  (2)

V=Imax−IminImax+Imin					(2)

což při uplatnění vztahu (1) dává (3).

V=2I1I2I1+I2						(3)

Výše uvedený přístup však platí pro monochromatické vlny, které jsou jen matematickou idealizací. Světelné zdroje vyzařují vlny po časově omezenou dobu, vázanou na mechanismus vyzařování, tj. vlny časově omezené. Z Heisenbergovy relace neurčitosti se dá ukázat, že pro tzv. koherenční délku lc, což je dráha uražená světlem za dobu vyzařování t platí (4)

lc∝λ2Δλ,						(4)

kde  je vlnová délka vyzařovaného světla a  je šířka spektra. Jak vyplývá ze vztahu (4), největší koherenční délku bude mít zdroj s nejmenší šířkou spektra (laser) a nejmenší koherenční délku bude mít zdroj s největší šířkou spektra (zdroj bílého světla). Konečná koherenční délka interferujících vln se projeví závislostí kontrastu interferenčního obrazu na dráhovém rozdílu l. Překročí-li toto koherenční délku, interference neprobíhá. K popisu interference časově omezených vln se zavádí důležitý parametr – komplexní stupeň časové koherence (l), který modifikuje vyjádření interferenčního zákona na tvar (5)

I=I1+I2+2I1I2γΔlcosϕ1−ϕ2.				(5)

Důsledkem je změna vyjádření kontrastu V(l) jako (6)

V=2I1I2I1+I2γΔl					(6)

Analytická vyjádření modulu γΔl kompexního stupně časové koherence závisí na profilu spektra zdroje světla. Pro Lorentzovský spektrální profil platí (7)

γΔl=e−Δllc						(7)

a pro Gaussovský spektrální profil platí (8)

γΔl=e−πΔl22lc2					(8)

V této úloze máme za úkol stanovit závislost modulu γΔl na dráhovém rozdílu, tuto potom proložit závislostí teoretickou (7) nebo (8) a takto stanovit koherenční délku lc. Vyjádříme-li si modul γΔl ze vztahů (2) a (6) dostáváme vztah (9)

γΔl=I1+I2Imax−Imin2I1I2Imax+Imin,				(9)

Ze kterého při znalosti intenzit snadno určíme modul γΔl pro daný dráhový rozdíl. Schéma experimentálního uspořádání je na Obr. 1, kde detektorem měříme příslušné hodnoty napětí.

Obr. 1 – Schéma experimentálního uspořádání

Jelikož víme, že naměřené hodnota napětí je přímo úměrná intenzitě světla, můžeme vztah (9) přepsat do podoby použitelné pro výpočty (10)

γΔl=U1+U2Umax−Umin2U1U2Umax+Umin,				(10)

kde napětí U svými indexy odpovídají příslušným intenzitám I.

Máme-li naměřenou závislost modulu kompexního stupně časové koherence na dráhovém rozdílu γΔl proložit teoretickými modely dle vztahů (7) a (8) je výhodné tyto logaritmovat. Dostaneme tak vztahy (11) a (12)

lnγΔl=−1lcΔl,					(11)

lnγΔl=−π2lc2Δl2,				(12)

kde l je dráhový rozdíl a lc je hledaná koherenční délka. V případě Lorenzovského profilu spektra (11) je lc rovna převrácené hodnotě záporně vzaté směrnice přímky γΔl=fΔl, kterou proložíme naměřené hodnoty. V případě Gaussovského profilu spektra (12) vidíme, že je tato závislost kvadratická. Výhodnější, než prokládání dat parabolou bude vynést závislost γΔl=fΔl2 a tuto proložit přímkou metodou nejmenších čtverců. Označíme-li směrnice příslušných přímek písmenem k, potom ze vztahů (11) a (12) vidíme, že hodnota koherenční délky lc je rovna (13)

lc=−1k					(13)

pro Lorentzovský profil spektrální čáry a pro Gaussovský profil je koherenční délka rovna (14).

lc=π2⋅−k					(14)

# Použité měřící přístroje a pomůcky

Michelsonův interferometr, He-Ne laser, snímač,osciloskop, pravítko.

# Postup měření

- Nastavíme interferometr tak, aby byla délka obou ramen stejná a seřídíme jej tak, aby došlo k překryvu obou svazků a došlo tak k interferenci.

- Naměříme délku l1, pevného ramene interferometru a nastavíme délku druhého ramene l2.

- Přerušíme svazek dopadající na detektor a na osciloskopu odečteme hodnotu U0, která je úměrná hodnotě pozadí I0.

- Přerušíme postupně svazky v obou ramenech interferometru a získáme tak hodnoty napětí U10 a U20, úměrné příslušným intenzitám.

- Nepatrným rozechvěním měřící aparatury rozkmitáme interferenční obrazec na detektoru a odečteme maximální a minimální hodnoty napětí Umax0 a Umin0.

- Od naměřených hodnot napětí odečteme pozadí U0 a získáme tak opravené hodnoty napětí U1, U2, Umax a Umin.

- Změníme délku ramene l2 a opakujeme body 3) až 6).

- Sestrojíme výše popsané grafy závislosti a z nich odečteme koherenční délku laseru.