| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzikální praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika |  |  |  |
| Jméno: | Ročník, obor: První, | Vyučující: | Akademický rok: |
| Spolupracující : | Název úlohy: Stanovení hustoty látek |  | Datum měření: |
| Číslo úlohy: 1 |  |  | Datum odevzdání: |

# Teoretický úvod:

Hustota ρ látky je definovaná jako poměr její hmotnosti m a objemu V, který látka zaujímá.

(1)

Takto jednoduše můžeme definovat hustotu homogenních (stejnorodých) látek. 
 Hustota tedy vyjadřuje hmotnost látky  (pevné látky, kapaliny i plynu) v jednotkovém objemu (1 m3).

# Pracovní úkoly:

Stanovte hustotu látek /oceli, duralu, mědi, dřeva, kamene /. Hmotnost látek měřte na vahách, objem geometrických těles měřením. U tvarově nepravidelných těles použijte Archimédův zákon.

Vypočtené hodnoty srovnejte s tabulkovými. Stanovte chybu (nejistotu) měření.

Pozn.

Cílem úlohy je změřit a zapamatovat si hustoty běžných látek. Všechna měření hmotnosti, rozměrů, či objemu byla provedena jednou, tj. při stanovení celkové nejistoty byla vzata jen nejistota typu B náležející mezi systematické chyby a které jsou dány chybami měřidel a jejich odečtu.

Je třeba  zvážit použití takových měřidel, aby se relativní chyba měření dostala pod danou mez ( v našem případě pod 1% ). Při pečlivém měření nejistota typu A je o řád menší a tudíž ve výsledku výpočtu vypadne.

Chyba při měření svinovacím kovovým metrem  je  ± 0,5 mm

posuvným měřítkem                      ± 0,05 mm

mikrometrem                                 ± 0,005 mm

na analyt. vahách                           ± 0,05 g

na obchodních vahách                   ± 2 g

v odměrném válci                          ± 1 ml

Hustota je dána vztahem obsahujícím veličiny přímého měření. Chybu hustoty musíme proto vypočíst jako chybu nepřímého měření . Snadnější výpočet je pomocí relativních chyb.

3   Naměřené hodnoty :   (vzor)

a) Měření hustoty dřeva.

Dřevo o hmotnosti m mělo tvar kvádru s rozměry  a,b,c.

ρ=mV=mabc

m =  (85,00 ± 0,05) g      		m = 85 (1 ± 0,0006) g

a = ( 14,00 ±0,05)  mm		a = 14(1 ±0,004)  mm

b = (26,00 ±0,05) mm		b = 26 (1 ±0,002) mm

c = (545,0  ±0,5) mm		c = 545(1 ±0,0009) mm

ρ=mabc = 0,0850,014.0,026.0,545= 428,5 kgm3

Chybu ρ vypočteme pomocí relativních chyb m,a, b,c.

ur,ρ=ur,m2+ur,a2+ur,b2+ur,c2=0,00062+0,0042+0,0022+0,00092=0,005

Hustota dřeva :   ρ= 428 ( 1 ± 0,005) kgm3           ρ= (428 ± 2) kgm3