| Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzikální praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika |  |  |  |
| Jméno: | Ročník, obor: První, | Vyučující: | Datum měření: |
| Akademický rok: | Název úlohy: Modul pružnosti ve smyku |  | Datum odevzdání: |
| Číslo úlohy: 7 |  |  | Hodnocení: |

# Pracovní úkoly:

Určete modul pružnosti ve smyku ocelové struny.

# Teoretický úvod:

Při namáhání materiálu smykem se jeho jednotlivé vrstvy navzájem posouvají (smýkají po sobě). Vzdálenost vrstev však zůstává zachována. Na obrázku 1. je znázorněna taková deformace. Tečná síla Ft, působící v rovině horní stěny malého hranolu o hranách a,b,c, posunula tuto stěnu o vzdálenost u.

Obr. 2.1 Deformace tuhého tělesa při smyku.

Zaveďme veličiny nezávislé na rozměrech zvoleného hranolku: poměrné (relativní)

posunutí γ a tečné (smykové) napětí τ:

γ=ub,

τ=FtS=Ftac,

Hookeův zákon pro smyk má potom tvar:

τ=Gγ,  nebo γ=τ1G,

kde konstantu úměrnosti G nazveme modulem pružnosti ve smyku. Můžeme tedy modul pružnosti ve smyku definovat vztahem:

G=τγ.         [G] = Nm-2  = Pa                                    (1)

K namáhání materiálu smykem dochází např. při zkrucování tyče kruhového průřezu, která je na jednom konci upevněna a na jejíž druhý konec působí dvojice sil kroutícím momentem M. Mezi tímto momentem a úhlem zkroucení tyče ϕ platí vztah

M=Gπr42l⋅ϕ,                                                       (2)

kde r je poloměr a l délka tyče.

Použijeme-li tenkou a dlouhou tyč, je poměrné posunutí γ dostatečně malé i při velkém úhlu zkroucení ϕ. Usnadní nám to udržet namáhání materiálu v oblasti malých deformací a tedy i v mezích platnosti Hookeova zákona. Tento požadavek snadno splníme, když místo tyče užijeme tenký dlouhý drát o průměru d. Po dosazení r = d/2 dostává vztah tvar:

M=Gπd432⋅l⋅ϕ.                                                     (3)

Zavěsme na dolní konec drátu těleso o momentu setrvačnosti J a působením momentu M drát zkruťme. Protože se pohybujeme v intervalu platnosti Hookeova zákona a tedy pod mezí pružnosti materiálu, bude se drát po skončení působení deformujících sil vracet do původního stavu. Na těleso přitom bude působit moment –M. Pohybová rovnice tělesa:

Jϕ=−M.

Přejde po dosazení za M z (3) na

ϕ+Gπd432Jl⋅ϕ=0.

To je ovšem diferenciální rovnice harmonického pohybu, pro jehož úhlovou frekvenci ω platí:

ω2=Gπd432Jl.                                                               (4)

Zavěšené těleso tedy vykonává torzní kmity. Při výpočtu jsme nebrali v úvahu odpor prostředí a ztráty v drátu, které způsobují tlumení. Jejich vliv však lze obvykle zanedbat.

Dosadíme-li ω=2πT do (4), získáme po úpravě:

G=128πJld4T2.                                                                (5)

Kde T je doba torzních kmitů tělesa a J jeho moment setrvačnosti.

Těleso (obr.1) vykonávající kmitavý pohyb je složeno z tyče o hmotnosti M a momentu setrvačnosti JT a dvou stejných symetricky vzhledem k ose rotace umístěných přídavných těles o hmotnostech mV  a momentech setrvačnosti k vlastní ose rotace procházející těžištěm  JV. Jelikož přídavná závaží mají tvar dutých válců nasunutých na tyč, lze pro moment setrvačnosti J celé kmitající sestavy napsat vztah:

J=JT+2JV+mVa2                                                                               (6)

Kde    JT=112⋅ML2                                                                                   (7)

JV=mV4⋅DT22+DV22+v23                                                (8)

Po dosazení :

J=112⋅ML2+2mV4⋅DT22+DV22+v23+mVa2                                       (10)

Obr.1

Vypočteme–li tedy moment setrvačnosti J tělesa podle rovnice (10), můžeme poté vypočítat i hodnotu modulu pružnosti ve smyku ocelové struny podle rovnice (5).

Abychom se vyhnuli použití teoretického vztahu pro JV a JT, vyloučíme je z měření následovně. Válce umístíme postupně do vzdálenosti a1 , a2 .Odpovídající časy T1, T2

Platí

Ja1=JT+2JV+mVa12                                            (11)

Ja2=JT+2JV+mVa22                                           (12)

Rovnice odečteme

Ja2−Ja1=2mVa22−a12                                           (13)

Z rovnice (5) vyjádříme J a pro dvě různé vzdálenosti a a příslušné časy T platí

Ja2−Ja1=Gd4128πlT22−T12                                          (14)

Porovnáním pravých stran rovnic (13) a (14) dostaneme

G=128πl2mVa22−a12d4T22−T12                                              (15)

# Použité měřící přístroje a pomůcky

- Mikrometrické měřítko

- Pravítko

- Stolní váhy

- Posuvné měřítko

- Stopky

- Svinovací metr

# Postup měření  - metoda A

- Nejprve jsem proměřil průřez drátu d mikrometrickým měřítkem a jeho délku l svinovacím metrem.

- Potom jsem změřil délku tyče L pravítkem, její hmotnost M na stolních vahách a její průřez DT posuvným měřítkem.

- Dále jsem změřil průměr závaží DV, jejich výšku v a jejich hmotnost mV a tím jsem měl připraveny všechny hodnoty pro výpočet jednotlivých momentů setrvačnosti.

- Provedl jsem měření 10ti kmitů torzního kyvadla bez závaží, pouze s upevněnou tyčí.

- Provedl jsem měření 10ti kmitů torzního kyvadla se závažími vzdálenými o délku a od středu tyče. Celkem pro tři různé délky a.

- Podle vztahu (10) vypočetl  J a dosadil do vztahu (5).

# Postup měření  - metoda B

1)  Nejprve jsem proměřil průřez drátu d mikrometrickým měřítkem a jeho délku l svinovacím metrem.

2)   Dále jsem změřil hmotnost závaží mV .

- Provedl jsem měření 10ti kmitů torzního kyvadla se závažími vzdálenými o délku a od středu tyče. Celkem pro tři různé délky a.

- Podle vztahu (15) vypočetl  G

# Naměřené a vypočtené hodnoty