#### Konvektomaty

Jedná se o zařízení, které pracuje na obdobném základu jako konvekční pec. Zásadní odlišnost spočívá v rostoucí výkonnosti, ale také v jejich sílící komplexnosti využití při tepelném zpracování pokrmů.

Z hlediska kapacity a velikosti jsou na trhu konvektomaty řádově v pěti velikostech od stolních (6x1/1GN) až po skříňové (20x2/1 GN – viz popis velikostí gastronádob). Samotný postup tepelného zpracování surovin spočívá v působení horkým vzduchem (pro rovnoměrné smažení, pečení, grilování nebo gratinování), párou (pro přípravu vařené, čerstvé nebo mražené zeleniny, příloh všeho druhu, dušení, blanšírování), resp. jejich kombinací – horkým vzduchem s párou (pro pečení s podléváním, pečení koláčů), a to při teplotách mezi 30º C a 250º C. Výše uvedené okolnosti tak umožňují dosáhnout kvalitního výsledku u finálního produktu – většinou na vyšší úrovni než při použití klasického tepelného zpracování. Vybrané typy umožňují přípravu až 1000 porcí.

Mezi charakteristické rysy konvektomatů, jak uvádí patří zejména:

- vysoká využitelnost – tepelná úprava až 90 % všech pokrmů (vaření příloh, pečení mas, buchet, koláčů, smažení řízků),

- vysoká kapacita – na jednu vsázku je možné zpracovat 120 kg brambor, 72 knedlíků po 80 dkg, až 100 kg masa),

- jednoduchá obsluha – stačí buď nastavit jen teplotu a čas, nebo si vybrat recept z „kuchařky“ (až 250 receptů),

- bezpečnost práce.

Mezi hlavní přednosti konvektomatů při výrobě pokrmů ve srovnání s tradičními statickými troubami řadíme zejména:

- zkrácení časů přípravy pokrmů,

- nižší teploty přípravy pokrmů,

- maximální využití vnitřního prostoru trouby,

- nižší doba manipulace s potravinami během zpracování,

- automatizace nastavení časů přípravy pokrmů,

- všestrannost využití – příprava více různých pokrmů současně,

- snadné čistění vnitřního prostoru,

- snížená spotřeba tuků,

- snížení úbytku hmotnosti pokrmů,

- rovnoměrný ohřev při finální úpravě pokrmů.

Princip vaření v konvektomatu spočívá v působení vodní páry na zpracovávané suroviny při obdobné teplotě jako klasické vaření. Smažení v konvektomatu probíhá diametrálně odlišným způsobem – ohřívaný suchý vzduch předává teplo potravině, zásadní rozdíl spočívá v použití pouze zanedbatelného množství oleje proti klasickému smažení. Při pečení v konvektomatu se tepelná energie přenáší na pokrm teplým vzduchem, který  v pracovní komoře prostřednictvím ventilátoru nuceně cirkuluje – tím je dosahováno rovnoměrného propečení všech částí pokrmu.

Z konstrukčního hlediska se konvektomat skládá zejména z následujících součástí:

- pracovní komora – prostor, ve kterém se suroviny upravují,

- vodící lišty – pro umístění gastronádob do pracovní komory,

- dveře – slouží k uzavření pracovní komory, po celém obvodu jsou vybaveny těsněním pro zamezení úniku energie mimo pracovní komoru, výplň dveří je vyrobena z dvojitého nebo trojitého izolačního skla, které odráží infračervené záření, navíc mohou být dveře vybaveny integrovanou bezpečnostní zarážkou,

- tepelná a zvuková izolace – pro omezování ztrát energie, tepelné a hlukové zátěže kuchyně,

- osvětlení – slouží pro nahlížení do vnitřního prostoru přes prosklená dvířka,

- topná tělesa – pro ohřev a udržování požadované teploty v pracovní komoře,

- ventilátor – pro cirkulaci vzduchu v pracovní komoře,

- nástřiková tryska – slouží ke vstřikování tenkého proudu vody do prostoru ventilátoru,

- kondenzační prostor – pro ochlazování vody a páry odcházející z pracovní komory nástřikem studené vody,

- komínek – pro vyrovnávání tlaku mezi pracovní komorou a okolím,

- vyvíječ páry – úkolem této součásti je vyrábět páru,

- ovladač pro vypouštění páry – jedná se o navazující součást, kterou je ovládán vypouštěcí ventil vyvíječe páry,

- žlábek – pro odvod kondenzované vody ze dveří přímo do odpadu,

- odvodnění komory – slouží k odvedení vody z komory do odpadního potrubí,

- tukový filtr – obvykle se umísťuje před kryt ventilátoru a slouží k ochraně pracovní komory před zvýšeným znečištěním tukem, zjednodušuje denní údržbu tohoto zařízení a současně odpovídá stále stoupajícím hygienickým požadavkům ve výrobním středisku;

- čistící prvky – nová technologie čistění varného prostoru (CleanJet),

- rekuperátor tepla – bývají jím vybaveny některé typy konvektomatů, slouží k úspoře energie – zbytkové teplo kondenzující vodní páry a vody se ve výměníku využívá k předehřívání nově přiváděné studené vody.

Dalším nezbytnou součástí konvektomatu jsou ovládací prvky, mezi něž patří zejména:

- teplotní čidlo – pro měření teploty v pracovní komoře,

- jádrová sonda – pro měření teploty v tepelně upravovaných pokrmech; Rational IQT Technology – tepelná sonda do pokrmu s 5 vyhodnocovacími body,

- pojistný ventil – pro ochranu před vyšším tlakem v případě poruchy,

- motorová brzda – pro bezpečnost a menší únik páry při otevírání dveří,

- čidlo pro měření vlhkosti – indikátor množství vodní páry v pracovní komoře,

- klimatický displej – ukazuje, jak dosáhne přístroj automaticky optimálního klimatu ve varném prostoru,

- regulátor poměru horkého vzduchu a páry – pro optimalizaci technologického procesu tepelné úpravy pokrmů,

- měřící a regulační systémy – pro monitorování teploty a vyhodnocování jednotlivých pracovních fází,

- zařízení pro úpravu vody – ochrana vody před nežádoucími účinky některých látek obsažených v přiváděné vodě – automatické vyhodnocování zavápnění stroje CDS (CalcDiagnosis Systém),

- vstupní datová směrnice – pro přenos údajů o funkcích stroje a teplotách v pracovní komoře a v pokrmu  na připojený počítač,

- ovládací panel – dle vybavení konvektomatu dalšími doplňkovými funkcemi a koncepcí řídící jednotky, prostřednictvím panelu se předávají pokyny,

- autodiagnostika – pro usnadnění servisního zásahu technika,

Mezi příslušenství pro zrychlení a usnadnění práce s konvektomatem patří:

- podstavec pro usazení stroje ve výšce, která je z ergonomického hlediska vhodná pro práci; bývá obvykle opatřen vodícími lištami, které umožňují v prostoru podstavce pod konvektomatem umísťovat gastronádoby,

- zavážecí vozíky (s klecí pro GN) – pro manipulaci s celou vsázkou  najednou,

- rámy – slouží pro uložení gastronádob v konvektomatu a jsou opatřeny vodícími lištami,

- klece pro uložení talířů – při přípravě velkého množství jídel pro transport na větší vzdálenost,

- sprcha – pro permanentní čistění pracovní komory,

- vzduchotechnický zákryt – pro odvětrání vodních par a pachů.

Technický rozvoj pokračuje vývojem další generace konvektomatů určených k regeneraci pokrmů, víceúčelovost jejich využití ve spojení s digitální tepelnou sondou stále více zasahují  tradičních pracovní postupy nejen v kuchyni při úpravě a skladbě pokrmů na talíři, ale i v obsluze s ohledem na termické vlastnosti porcelánu. Díky permanentnímu technickému rozvoji se stále rozšiřují možnosti využití konvektomatů. Kromě dosavadních postupů využívajících páru, horký vzduch či jejich kombinaci připadá v úvahu při přípravě pokrmů:

- biopára (30˚ C – 99˚ C) pro šetrnou přípravu veškerých mořských produktů, ryb a dietních pokrmů,

- rychlá pára (101˚ C – 120 ˚ C) pro rychlou úpravu v krátkém čase – týká se produktů, které obsahují velké množství vláknin (luštěniny, brambory), dále k urychlení některých klasických technologických postupů,

- regenerace (120˚ C – 160˚ C) k rychlému perfektnímu ohřátí připravených jídel na talíři nebo míse (bez skvrn vody, oschlých okrajů a ztráty kvality),

- cook & chill – postup umožňující veškeré pokrmy tepelně upravit, šokově zchladit a následně ohřát prostřednictvím speciálního regeneračního režimu.

Pro zkvalitnění práce poskytované hostům v odbytových střediscích byl vyvinut talířový banketní systém. Vzhledem k tomu, že speciálně pro bankety jsou zvláště důležité kvalitní pokrmy servírované najednou při správné expediční teplotě, mohou být díky banketnímu vozíku připravena k servisu celá menu zchlazená a později zregenerovaná. Podle vybraného typu v něm lze umístit až 114 talířů o průměru 32 cm.

Convotherm. Informační materiál firmy MONTYCON.

Convotherm. Informační materiál firmy MONTYCON.