Interakcie elektrických a magnetických polí

so živým organizmom

Elektrické javy: -sú výsledkom elektromagnetických síl medzi + nabitými protónmi a –

nabitými elektrónmi v atómoch.

-v kovových vodičoch (I. rádu) vznikajú pohybom voľných elektrónov.

-roztokoch solí – v elektrolytoch ( vodiče II.rádu ) závisia od pohybu – nabitých aniónov, ktoré sú odpudzované - nabitou KATÓDOU a priťahované + nabitou ANÓDOU.

- smer šírenia el. prúdu bol medzinárodne dohodnutý od ANÓDY+

ku KATÓDE - .

Rozlišujeme: Elektrické  napätie U ( V), elektr. prúd I ( A), elektr. odpor R ( Ω ).

Medzi nimi platí: OHMOV  ZÁKON    I=U/R,       U = I x R,           R= U/I

El. prúd tečie len cez uzavretý elektrický okruh, ktorý je zložený zo zdroja, z vodiča a spotrebiča.

Telo = priestorový vodič, el.prúd tečie  tkanivami v závislosti od ich odporu.

Najvyšší odpor kladie toku elektrónov KOSTNÉ a TUKOVÉ tkanivo (R = 40 – 50 Ω/m).

Najnižší odpor kladie toku prúdu KRV, LIQUOR CSP., LYMFA ( R= 0.8 Ω/m ).

Odpor závisí od množstva vody v tkanive.

Suchá koža má R= 1000 Ω/m , ale mokrá koža vykazuje nízky odpor R= 50 Ω /m.

Rozlišujeme: DC ( jednosmerný) prúd – zdrojom prechádzaj sú batérie, akumulátory ( tvrdé zdroje)

AC ( striedavý ) prúd – s typickým sinusoidálnym tvarom

V zásuvke máme AC prúd, 220 V, 50 Hz

V USA  využivajú AC prúd 110 V, 60 Hz.

Bunkové membrány sa chovajú ako elektrické obvody s ODPOROM a KONDENZÁTOROM . Cez bunkové membrány prechádzajú ľahšie AC prúdy s vyššími frekvenciami , naopak DC prúdy prechádzajú tažšie , resp. neprechádzajú vôbec.( viď praktické cvičenia)

Odpor tkaniva pri prechode DC prúdu sa nazýva REZISTENCIA, pri prechode AC prúudu sa nazýva IMPEDANCIA.

Tak DC ako aj AC prúdy majú 3 hlavné účinky na živý organizmus:

I. STIMULAČNÝ EFEKT  najlepšie vyznačený  u AC prúdu s f=50-100 Hz, ale aj u DC prúdu.  Maximálny bezpečný AC prúd je do 5 mA, pre DC prúd je do 25 mA.

V medicíne sa využíva stimulačný účinok DC prúdu ako diagnostický test na zisťovanie CHRONAXIE. ( je to najkratší čas, za ktorý podnet o 2x intenzite Reobázy spôsobí AP)

Tak pre SVALY je Chronaxia 1,0 ms, zatiaľ čo pre NERVY je 0, 1 ms. Z toho vyplýva, že vzrušivosť nervového tkaniva je 10x väčšia než tkaniva svalového.

V medicíne používame 3 typy stimulačných prúdov. 1. Pravouhlý DC prúd  použiva sa na stimuláciu tkanív

2. Faradický prúd  zvlášť vhodný na vyvolanie sumácie, superpozície a tetanu u PPS.

3. Sinusoidálne tvarovaný AC prúd- ma analgetický a spazmolytický účinok.

(obrázky rôznych typov stimulačných prudov .vid Elektroliečebné metódy v medicíne)

II. ELEKTROLYTICKÝ  EFEKT  je typickou vlastnosťou DC prúdu, ktorý prechádza roztokom elektrolytu.

Napr. V roztoku NaCl dochádza ku disociácii NaCl ---- Na+  + Cl- →ANODA+ ——↓↓

↓                                          DC

KATÓDA -  ——————  ↑↑

Vplyvom DC prúdu zavedeného do roztoku smerujú Na katióny ku záporne nabitej KATODE a Cl anióny ku kladne nabitej ANODE .

III. TEPELNÝ EFEKT najviac sa prejavuje u prúdu AC, hlavne pri f nad 100 KHz, čo sa vyžíva liečebne na prehrievanie tkanív pri DIATERMII

Elektroterapeutické a elektrodiagnostické metódy v medicíne

# Využitie AC prúdu  - pri  elektrokonvulzívnej terapii napr. v psychiatrii u pacientov trpiacich na oligofréniu a iné duševné ochorenia (dnes sa nahradzuje  silnými liečivami) Dochádza ku depolarizácii neurónov  so silnými tetanickými svalovými kontrakciami (treba podať myorelaxanciá a analgetiká, inak hrozí ruptúra svalov, šliach a fraktúry kostí ). Následne dochádza k útlmu CNS. Dosiahne sa “preladenie” mozgu.

- pri defibrilácií ( Kardioverzii ) využíva sa výboj kondenzátorového prúdu o  napätí 5kV, pri  aplikácii na hrudník  dvami ektródami v trvaní  cca  5  ms. ( Obyčajne sa zvyšuje napätie výboja  a predlžuje trvanie aplikácie ( 3 x) , pri podaní Adrenalínu a daľších liekov). Je to život zachraňujúci úkon.

## POZOR! Pri oboch metódach NESMIE byť pacient ani lôžko  na ktorom leží

UZEMNENE.  V opačnom prúde  hrozí MORS IN TABULAM.

### Využitie DC prúdu – tzv. pacemaking pri terapii  tzv. sick sinus syndrom, kedy výboje zo sinoatriálneho uzla v PP  srdca sú nepravidelné, alebo chýbajú. Pacient má výraznú bradykardiu , trpí zavratmi keďže  srdce nedokáže zvýšiť  frekvenciu ani systolický vývrh a mozog je nedostatočne zásobovaný krvou ( ischémia ) a kyslíkom ( hypoxia ).

Preto sa chirurgicky zavedie cez v.jugularis do PP elektróda a fixuje ku okolitému tkanivu,  pod RTG kontrolou. Vlastný stimulátor aj so zdrojom nízko napäťového  DC prúdu je implantovaný pod kožu v oblasti kľúčnej kosti. Pacemaker može  trvale stimulovať srdce, alebo len vtedy ked SA uzol nevytvorí prepotenciál. Taký typ pacemakera sa nazýva ON DEMAND ( na požiadanie ). Batéria DC zdroja vydrží asi 5 rokov. Metóda významne prispieva ku liečbe ochorení prevodového systému srdca a predlžuje aktívnu činnosť ľudí , čím zlepšuje  kvalitu ich života.

Využitie elektrolytického účinku DC prúdu

- IONTOFORÉZA , je liečebná metóda, ktorá využíva pohyb iónov v elektrickom poli, tak že súhlasne nabité ióny sa odpudzujú. Toto sa využíva napr, v biochémii na oddeľovanie proteínov, ale aj v medicíne, pri liečení zápalových ochorení oka, kĺbov a pod. Lekár vpravuje lieky do tela pôsobením elektrického poľa. Tak napr. niektoré lieky rozpustené vo vode vytvárajú kladne nabité KATIÓNY ( lokálne anestetiká, soli kovov) . Iné lieky v roztoku vystupujú ako  záporne nabité ANIÓNY. Potom ak použijeme ANÓDOVÝ+ DC PRÚD,  kladne nabité KATIÓNY sa vpravujú do tela. Ak sa použije KATÓDOVÝ- DC PRÚD, záporne nabité ANIÓNY sa vpravujú do tela.

-GALVANOTERAPIA  je liečebná metóda s výrazným analgetickým účinkom( znižuje pocit bolesti ), používaná ako dopklnková liečba rôznych nervových a svalových chorôb. Aplikácia  ANÓDOVÉHO DC prúdu  na kožu spôsobí pokles hodnoty pH pod 7,36  v tkanive a znižuje pocit bolesti

Aplikácia KATÓDOVÉHO DC prúdu  zvyšuje hodnotu lokálneho  pH nad 7,4 a zvyšuje pocit bolesti ( využitie pri liečbe porúch kožnej citlivosti a pri ochrnutí svalov )

Účinky magnetických polí na organizmus

Magnetické polia:  TRVALÉ (STABILNÉ) -pôsobia konštantne na organizmus (trvalé magnety, magnetické pole Zeme)

NESTABILNÉ – vznikajú v okolí vodičov elektrického prúdu.

Biologické účinky: 1. Magnetické polia s nízkou frekvenciou , zvyšujú dráždivosťCNS, znižujú  prietok krvi cez cievy s väčším priemerom, môžu mať určitý pozitívny vplyv pri  liečbe hypertenzie.

2. Magnetické polia s vysokou frekvenciou-  vykazujú hlavne tepelné účinky, čo sa využíva v DIATERMII, využitie pri liečbe zápalových ochorení.

Magnetické polia ( nízko- aj vysokofrekvenčné) sa využívajú v diagnostickej metóde : Nukleárna magnetická rezonancia, ako doposiaľ najefektívnejšej zobrazovacej metóde v medicíne.

Silné magnetické polia  vedú ku spazmu ciev, poruchám CNS, až ku exitu.

Hlavnou jednotkou sily magnetického poľa je TESLA (T).

Ochrana pacienta pred úrazom elektrickým prúdom

I. Pri defibrilácii a elektrokonvulzívnej liečbe – PACIENT SA NESMIE  UZEMNIŤ.

II. Pri snímaní EKG, EEG, ENG, EMG, ERG- prístroje musia byť vybavené tzv. oddeľovacími transformátormi, kde je oddelený primárny  el. obvod prístroja  od sekundárneho obvodu spojeného s pacientom.

III. Vedieť rozlíšiť tzv. fázu a  nulový vodič ( je farby zelenej, žltozelenej a zapojený spravidla v  ľavej zdierke)

Len elektrický prúd ktorý preteká cez telo smerom do zeme, je schopný zabiť. Pritom závisí od NAPATIA ZDROJA , ako aj od telového ODPORU príslušných tkanív.