Příklad č. 1

Kapacita šicí dílny je 600 ks dámských šatů, které se zhotoví za jeden měsíc (20 pracovních dnů, zbytek jsou soboty, neděle a svátky). Dílna pracuje na jednu směnu. Pracnost 1 ks dámských šatů byla stanovena na 12 minut/ks.

- S jakým ročním nominálním časovým fondem TN [hod] firma může počítat?

- S jakou výši měsíčních prostojů (TPROSTOJE [hod]) management dílny kalkuluje?

TN(rok) = 12 měsíců ∙ 20 dnů/měsíc

TN(rok) = 240 dnů ≡1 920 hodin

TN(rok) =1 920 hodin

2)

→ TP = tk ∙ Q

TP = 12 ∙ 600

TP = 7 200 minut ≡ 120 hodin

TPROSTOJ = TN  – TP

TPROSTOJ = 20 ∙8 – 120  = 40 hodin

Příklad č. 2:

Podnikatelská činnost firmy „Astra, s. r. o.“ je zaměřena na balení pracích prášků. K balení prášku využívá podnik hadicový balicí stroj „VHP-540 slow“, kde se prášek plní do 5 litrových sáčků. Takt balení činí 1,5 sekundy.

Plnící zařízení pracuje ve dvousměnném provozu. Ve sledovaném roce  je evidováno 104 dnů sobot respektive nedělí (So a Ne) a 13 svátků, z nichž 3 připadají na sobotu nebo neděli.

Ve firmě mají statisticky vysledováno, že na 10 hodin produktivního času (TP) připadá 1 hodina prostojů (TPROSTOJE).

Stanovte roční kapacitu zabalených pracích prášků ve hmotnostních jednotkách, je-li v 5 litrovém sáčku 4,5 kg pracího prášku.

Řešení:

Pro výpočet kapacity zařízení platí vztah:

QSáčků=TPtk

TN  = TKALEND - TKLIDU

TN  = 365 – 114

TN  = 251 dnů ≡ 251∙16 (transformace dnů na hodiny pro „2“ směnný provoz)

TN  = 4 016 hodin

Vztah mezi produktivním časem a prostoji lze uvést následovně:

TPROSTOJE = 0,1 TP

Potom platí:

TP  = TN - TPROSTOJE

TP  = TN – 0,1TP

1,1 TP  = TN

TP=TN1,1

TP=4 0161,1

TP = 3 650,9091 hodin

…a dle v úvodu uvedeného vztahu:

QSáčků=TPtk

QSáčků=3 650,9091 hodin1,5 sekundy/sáček=3 650,9091∙3 600 sekund1,5 sekundy/sáček=8 762 181,8 sáčků

QHmot. jedn.=QSáčků∙Hmsáčku

QHmot. jedn.=8 762 181,8 sáčků∙4,5kgsáčku=39 429 818 kg≡39 429,818 tun

Příklad č. 3:

Montáž zahradních malotraktorů probíhala na lince MT30 ve dvousměnném provozu. Takt výroby činil 40 minut (tK = 40 min/ks). V hodnoceném pololetí, kdy kalendářní čas byl vykázán v počtu 181 dnů, bylo evidováno 50 sobot a nedělí a 5 svátků, mimo soboty a neděle. Doba prostojů (TProstoje) byla nižší oproti produktivnímu časovému fondu (TP) o 280 hodin.

- Stanovte hodnotu nominálního časového fondu (TN), který byl k dispozici v sledovaném pololetí [v hodinách]

- Spočítejte produktivní časový fond (TP) v uvedeném období [v hodinách]

- Kolik zahradních malotraktorů bylo vyrobeno v uvedeném pololetí (Qskut)?

ad 1)

TN=TKAL-TKLIDU=181-(50+5)=126 dnů

TN=126 dnů≡126∙16=2 016 hodin

TN=2 016 hodin

ad 2)

TP=TN-TPROSTOJE      dále platí:  TPROSTOJE=TP-280  a potom:

TP=TN-(TP-280)=TN-TP+280  =>

2TP=TN+280=2016+280=2 296

TP=2 2962=1 148 hodin

TP=1 148 hodin

ad 3)

Q=TPtK=1148∙6040=1 722 ks

Q=1 722 ks zahradních malotraktorů

Příklad č. 4:

Výrobní linky „A“ a „B“ pracují ve třísměnném provozu. Výkon výrobní linky „A“ činí 20 kg hliníkové folie za jednu hodinu [20 kg/hod], výkon výrobní linky „B“ má hodnotu 10 kg hliníkové folie za jednu hodinu [10 kg/hod]. V kalendářním roce (365 dnů) se počítá se 112 dny pracovního klidu. Předpokládaná výše prostojů byla vyčíslena následovně:

- Výše prostojů na lince A (TPROSTOJE“A“) je ve stejné výši jako produktivní čas na lince 	„A“ 	(TP“A“)

- Prostoje na lince B byly stanoveny ve výši 25 % z nominálního časového fondu.

- Vypočítejte celkovou výrobní kapacitu podniku, který provozuje pouze výše zmíněné 	linky 	„A“ a „B“.

- Stanovte využití výrobní kapacity podniku (obou linek), jestliže bylo vyrobeno za 	hodnocený rok 94 t hliníkové folie.

ad a)

TN=TKAL-TKLIDU

TN=253 dní ≈ 253∙24=6 072 hodin  (bude shodný pro obě linky)

TP=TN-TPROSTOJE;	TPROSTOJE"A"=TP"A"

TP"A"=TN-TP"A"

TP"A"=TN2

TP"A"=6 0722
TP"A"=3 036 hodin

Výrobní kapacita linky A:  QA=V"A"∙TP"A"

Q"A"=20∙3 036

Q"A"=60 720 kg≡60,72 t

TP=TN-TPROSTOJE;	TPROSTOJE"B"=0,25∙TN

TP"B"=TN-0,25∙TN

TP"B"=4 554 hodin

Výrobní kapacita linky B:  Q"B"=V"B"∙TP"B"

Q"B"=10∙4 554

Q"B"=45 540 kg≡45,54 t

Celková výrobní kapacita podniku QPODNIKU=Q"A"+Q"B"

Celková výrobní kapacita podniku QPODNIKU=106,26 t

ad b)

Využití výrobní kapacity (SVVK) :

SVVK=QSKUTQPLAN∙100  %

SVVK=9460,72+45,54∙100  %

SVVK=88,46  %